Starogard Gdański, 19.10.2022r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

Liczba legionella spp. w 100ml  wynik 270  – norma 0  – niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki jacuzzi

Chloroform wynik 0,040 – norma ≤ 0,03 – niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki jacuzzi

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :

- 18.10.2022r. - dokonano kilkakrotnego przepłukania filtra wody

- 18.10.2022r. - wpuszczono świeżą wodę i dodano zwiększoną dawkę środka chemicznego- stabilizowany podchloryn sodu

- 18.10.2022r. w system cyrkulacji został wprowadzony środek Alba Super - płyn do dezynfekcji wody basenowej o działaniu  bakteriobójczym, grzybobójczym po czym nastąpiło podwójne przepłukanie obiegu systemu cyrkulacji

- 19.10.2022r. powtórzono czynności naprawcze opisane powyżej, jednocześnie kontrolując widoczną jakość wody oraz dokonując indywidualnych pomiarów fizykochemicznych

- 18.10.2022r. wyznaczono kolejny pobór wody na dzień 20 października z przebadaniem również wody z niecki jacuzzi

Zlecono dodatkowy pobór wody na dzień 20.10.2022r.